CÔNG THỨC TÍNH GIÁ BAO BÌ — LTS

Công ty CP Lai Trường Sơn

1. KÍCH THƯỚC & DIỆN TÍCH

Diện tích 1 túi  =  Khổ trải  ×  Bước cắt

trong đó:

–  Khổ trải: chiều ngang 1 túi khi mở phẳng (m)

–  Bước cắt: chiều dài 1 túi theo chiều cuộn (m)

Tổng diện tích (túi)  =  Số lượng  ×  Diện tích 1 túi

Tổng diện tích (màng)  =  Số lượng  (đơn vị m², nhập thẳng, không nhân thêm)

Khổ cuộn máy  =  Khổ trải  ×  Số con hình  +  0.02 m

trong đó:

–  Số con hình: số túi xếp song song ngang trên 1 trục in (≥ 1)

–  +0.02 m: lề biên cố định hai đầu cuộn

–  Khổ cuộn này dùng chung cho cả 3 công đoạn IN — GHÉP — CẮT

Chiều dài cuộn thành phẩm  =  Tổng diện tích  /  (Khổ trải  ×  Số con hình)

Tăng Số con hình → cuộn ngắn hơn & rộng hơn. Tổng m² không đổi.

2. CÔNG ĐOẠN CẮT

Mét cắt (túi)   =  Bước cắt  ×  Số lượng  /  Số con hình

Mét cắt (màng)  =  Tổng diện tích  /  (Khổ trải  ×  Số con hình)

⚠  Bắt buộc chia Số con hình — khổ cuộn đã nhân Số con hình rồi, không chia lại sẽ tính dư.

Phế hao cắt  =  Mét cắt  /  3.000  ×  20  +  100

trong đó:

–  3.000: cứ mỗi 3.000 m chạy máy phát sinh 20 m phế hao

–  100 m: phế hao cố định mỗi lần chạy (khởi máy + dừng)

CPSX cắt  =  Đơn giá cơ sở  ×  Hệ số theo diện tích túi

trong đó:

–  Đơn giá cơ sở: 971 đ/m²

–  Túi nhỏ  (diện tích < 0.07 m²)       →  971 × 1.4  =  1.359 đ/m²  — máy phải cắt chậm, nhiều nhát hơn

–  Túi vừa  (0.07 m² ≤ diện tích < 0.20 m²)  →  971 × 1.2  =  1.165 đ/m²

–  Túi lớn  (diện tích ≥ 0.20 m²)       →  971 × 0.8  =   777 đ/m²  — cắt nhanh, ít nhát hơn

–  Màng: CPSX cắt = 0  (màng không có công đoạn cắt riêng)

Chi phí cắt  =  CPSX cắt  ×  (Mét cắt  +  Phế hao cắt)  ×  Khổ cuộn

CP cắt chỉ gồm gia công. Vật liệu lớp ngoài được tính ở công đoạn IN.

3. CÔNG ĐOẠN GHÉP  (lớp 2 → 3 → 4 → 5, truyền xuôi)

Thứ tự xử lý: lớp 2 ghép trước (gần thành phẩm nhất), phế hao mỗi lớp cộng dồn sang lớp tiếp theo.

Mét đầu vào lớp i  =  Mét cắt  +  Phế hao cắt  +  Σ phế hao ghép các lớp trước i

Phế hao ghép lớp i  =  Mét đầu vào lớp i  /  3.000  ×  20  +  100

trong đó:

–  Cùng hệ số với phế hao cắt: /3.000 × 20 + 100

–  Phế hao của lớp i được cộng vào mét đầu vào của lớp i+1 (truyền xuôi lên)

Giá vật liệu/m²  =  Giá/kg  ×  Độ dày (mic)  ×  Khối lượng riêng  /  1.000

trong đó:

–  OPP, BOPP, Matt OPP, CPP         —  khối lượng riêng: 0.91 g/cm³

–  LLDPE, PE                         —  khối lượng riêng: 0.92 g/cm³

–  PET                               —  khối lượng riêng: 1.40 g/cm³

–  PA (Nylon)                        —  khối lượng riêng: 1.15 g/cm³

–  AL (giấy nhôm)                    —  khối lượng riêng: 2.70 g/cm³

–  MPET (PET tráng nhôm)             —  khối lượng riêng: 1.40 g/cm³

CP gia công ghép lớp i  =  1.200 đ/m²  ×  (Mét đầu vào  +  Phế hao)  ×  Khổ cuộn

CP vật liệu ghép lớp i  =  Giá VL/m²   ×  (Mét đầu vào  +  Phế hao)  ×  Khổ cuộn

Chi phí ghép lớp i      =  CP gia công  +  CP vật liệu

Tổng chi phí ghép       =  Σ Chi phí ghép tất cả lớp có dùng

4. CÔNG ĐOẠN IN  (lớp 1 — lớp ngoài cùng, in trước)

Mét in  =  Mét cắt  +  Phế hao cắt  +  Σ phế hao ghép tất cả lớp

Mét in là điểm xuất phát của toàn bộ cuộn — lớn nhất trong 3 công đoạn.

Phế hao in  =  Phế hao khởi máy  +  Phế hao chạy  +  Phế hao thêm

trong đó:

–  Phế hao khởi máy (m) — cố định theo số màu, máy cần chạy thử trước khi ra hàng:

–      1 màu → 500 m   |   2 màu → 800 m   |   3 màu → 1.100 m   |   4 màu → 1.400 m

–      5 màu → 1.700 m |   6 màu → 2.000 m |   7 màu → 2.300 m   |   8 màu → 2.600 m

–  Phế hao chạy  =  Mét in  /  6.000  ×  40

–      → cứ 6.000 m chạy máy phát sinh 40 m phế hao chạy

–  Phế hao thêm  =  Mét in  /  50.000  ×  400   (chỉ tính khi Mét in > 50.000 m)

–      → đơn hàng rất lớn, máy cần dừng vệ sinh thêm giữa chừng

CPSX in  =  Chi phí chung khâu in  +  Chi phí in 1 màu  ×  Số màu  ×  Tỉ lệ phủ mực  +  Phí nhũ  +  Phí phủ mờ

trong đó:

–  Chi phí chung khâu in (nhân công, điện, vận hành) mặc định: 1.200 đ/m²

–  Chi phí in 1 màu — chất liệu cần mực đặc biệt (PET, PA, LLDPE, PE, MPET, AL): 135 đ/màu/m²

–  Chi phí in 1 màu — chất liệu thông thường (OPP, BOPP, Matt OPP, CPP): 120 đ/màu/m²

–  Số màu in: 1 đến 8 màu   |   nếu không in (= 0) → CPSX in = 0, bỏ qua toàn bộ mục này

–  Tỉ lệ phủ mực: mức độ phủ mực trung bình trên bề mặt, 0–100%, mặc định 100%

–  Phí nhũ kim tuyến: 500 đ/m²   (chỉ tính khi đặt hàng in nhũ)

–  Phí phủ mờ: 300 đ/m²           (chỉ tính khi đặt hàng phủ mờ)

CP gia công in  =  CPSX in          ×  (Mét in  +  Phế hao in)  ×  Khổ cuộn

CP vật liệu in  =  Giá VL lớp 1/m²  ×  (Mét in  +  Phế hao in)  ×  Khổ cuộn

Tổng chi phí in =  CP gia công in   +  CP vật liệu in

5. TỔNG CPSX & LỢI NHUẬN

Tổng CPSX  =  Tổng CP in  +  Tổng CP ghép  +  CP cắt

trong đó:

–  Tổng CP in:   toàn bộ gia công + vật liệu lớp 1

–  Tổng CP ghép: gia công + vật liệu lớp 2, 3, 4, 5 (cộng dồn tất cả lớp có dùng)

–  CP cắt:       chỉ gia công cắt, không có vật liệu riêng

Tỉ lệ LN  =  tra bảng theo Tổng CPSX và Cột LN

trong đó:

–  Cột 1 — lãi cao hơn (đơn hàng đơn giản):

–      Tổng CPSX < 5 tr đ     →  35%

–      Tổng CPSX < 20 tr đ    →  25%

–      Tổng CPSX < 100 tr đ   →  18%

–      Tổng CPSX ≥ 100 tr đ   →  12%

–  Cột 2 — lãi thấp hơn (đơn hàng phức tạp hoặc cạnh tranh):

–      Tổng CPSX < 5 tr đ     →  30%

–      Tổng CPSX < 20 tr đ    →  20%

–      Tổng CPSX < 100 tr đ   →  15%

–      Tổng CPSX ≥ 100 tr đ   →  10%

–  Hệ thống tự chọn Cột 2 khi:  ≥ 3 lớp vật liệu  /  có MPET hoặc AL  /  đáy đứng  /  có zipper

Lợi nhuận  =  Tỉ lệ LN  ×  Tổng CPSX

Doanh thu  =  Tổng CPSX  +  Lợi nhuận   =   Tổng CPSX  ×  (1  +  Tỉ lệ LN)

Giá vốn + LN / đơn vị  =  Doanh thu  /  Số lượng

Đây là giá nền — chưa cộng phụ kiện, đóng gói, vận chuyển, lãi vay, hoa hồng.

6. PHỤ KIỆN  (chỉ áp dụng cho Túi)

Zipper / đơn vị   =  Bước cắt  ×  378 đ/m

Băng keo / đơn vị  =  Bước cắt  ×  200 đ/m

Quai xách / đơn vị  =  1.500 đ/cái

trong đó:

–  Zipper và băng keo tính theo Bước cắt vì chạy dọc theo chiều dài túi

–  Quai tính cố định mỗi cái túi, không phụ thuộc kích thước

–  Trọng lượng phụ kiện cộng thêm: Quai +5 gr | Zipper +2 gr | Băng keo +1 gr

7. ĐÓNG GÓI

Đóng gói túi / đơn vị   =  Giá thùng  /  Số túi mỗi thùng

trong đó:

–  Số thùng cần  =  Số lượng  /  Số túi mỗi thùng

–  Tổng chi phí đóng gói  =  Giá thùng  ×  Số thùng

Đóng gói màng / đơn vị  =  Giá/cuộn  /  Diện tích 1 cuộn

trong đó:

–  Diện tích 1 cuộn màng  =  Khổ trải  ×  Chiều dài cuộn  /  Số con hình

–  Chiều dài cuộn mặc định: 6.000 m  (có thể thay đổi theo yêu cầu)

–  Số cuộn cần  =  Tổng diện tích  /  Diện tích 1 cuộn

8. VẬN CHUYỂN & LÃI VAY

Vận chuyển / đơn vị  =  (Đơn giá/km  ×  Số km)  /  Số lượng

trong đó:

–  Đơn giá/km: phí thuê xe hoặc giá vận chuyển thực tế (đ/km)

–  Số km: quãng đường giao hàng từ nhà máy đến khách

–  Chia cho Số lượng để phân bổ đều chi phí vận chuyển về từng đơn vị sản phẩm

Lãi vay / đơn vị  =  (Lãi suất tháng  /  30)  ×  Số ngày thanh toán  ×  Giá vốn+LN/đv

trong đó:

–  Lãi suất tháng mặc định: 0.25%/tháng

–  Chia 30 để quy về lãi suất ngày

–  Số ngày thanh toán mặc định: 30 ngày

–  Ý nghĩa: khách chưa trả tiền → công ty phải ứng vốn → tính lãi vốn tương ứng

–  Ví dụ: Giá vốn+LN = 1.000 đ/túi, TT 30 ngày, LS 0.25%/tháng → lãi vay = (0.25%/30)×30×1.000 = 2.5 đ/túi

9. HOA HỒNG & GIÁ BÁN CUỐI

Hoa hồng / đơn vị  =  Tỉ lệ hoa hồng  ×  Giá vốn+LN/đv

trong đó:

–  Hoặc nhập trực tiếp số tiền cố định (VND/đơn vị) không phụ thuộc giá

–  Hoa hồng cho sale / đại lý, chưa tính vào giá vốn

Giá bán cuối / đơn vị  =  Giá vốn+LN  +  Zipper  +  Băng keo  +  Quai  +  Đóng gói  +  Vận chuyển  +  Lãi vay  +  Hoa hồng

Đây là giá báo khách, chưa có VAT.

10. TRỤC IN

Chiều dài trục  =  max(0.7 m,   Khổ trải  ×  Số con hình  +  0.1 m)

trong đó:

–  0.1 m: khoảng dư kỹ thuật hai đầu trục

–  0.7 m: chiều dài tối thiểu máy có thể gá được

–  Ví dụ: Khổ trải = 0.3 m, Số con hình = 2  →  chiều dài trục = 0.3×2 + 0.1 = 0.7 m

⚠  Chiều dài trục > 1.25 m → vượt giới hạn máy, không in được.

Chu vi trục  =  Bước cắt  ×  N

trong đó:

–  N là số nguyên nhỏ nhất sao cho  Bước cắt × N  ≥  0.4 m  (chu vi tối thiểu máy)

–  Ví dụ: Bước cắt = 0.25 m  →  0.25×1 = 0.25 (< 0.4) → N=2  →  chu vi = 0.50 m

–  Ví dụ: Bước cắt = 0.45 m  →  0.45×1 = 0.45 (≥ 0.4) → N=1  →  chu vi = 0.45 m

Diện tích trục  =  Chiều dài trục  ×  Chu vi trục

Chi phí khắc trục 1 bộ  =  Diện tích trục  ×  Đơn giá  ×  Số màu

trong đó:

–  Đơn giá khắc trục mặc định: 7.300.000 đ/m²

–  Mỗi màu in cần 1 trục riêng → nhân với Số màu

–  Chi phí trục là chi phí đầu tư 1 lần, không tính vào giá thành sản phẩm hàng loạt

11. TRỌNG LƯỢNG & ĐỘ DÀY

GSM lớp i  =  Độ dày lớp i (mic)  ×  Khối lượng riêng lớp i   (đơn vị: g/m²)

Tổng GSM   =  Σ GSM tất cả lớp

Trọng lượng / túi  =  Tổng GSM  /  1.000  ×  Diện tích 1 túi   (đơn vị: gr)

trong đó:

–  Cộng thêm phụ kiện nếu có: Quai +5 gr  |  Zipper +2 gr  |  Băng keo +1 gr

–  Ví dụ: Tổng GSM = 120 g/m², Diện tích 1 túi = 0.06 m²  →  TL = 120/1000×0.06×1000 = 7.2 gr

Độ dày tổng  =  Σ độ dày tất cả lớp  +  Số lớp ghép  ×  3 mic   (làm tròn lên bội số 5)

trong đó:

–  +3 mic cho mỗi lớp keo ghép: lớp 2 thêm 3 mic, lớp 3 thêm 3 mic, v.v.

–  Ví dụ: PET 12mic + PE 60mic (1 lớp ghép)  →  12 + 60 + 3 = 75 mic  →  làm tròn lên 75 mic

–  Ví dụ: BOPP 20mic + PA 15mic + PE 50mic (2 lớp ghép)  →  20+15+50+6 = 91 mic  →  làm tròn lên 95 mic