CÔNG THỨC TÍNH GIÁ BAO BÌ — LTS

Công ty CP Lai Trường Sơn

1. DIỆN TÍCH & KHỔ CUỘN

Diện tích 1 túi  Khổ trải × Bước cắt

Tổng diện tích (túi)  Số lượng × Diện tích 1 túi

Tổng diện tích (màng)  Số lượng (m²)

Khổ cuộn máy  Khổ trải × Số con hình + 0.02 m

2. CẮT

Mét cắt (túi)  Bước cắt × Số lượng / Số con hình

Mét cắt (màng)  Tổng diện tích / (Khổ trải × Số con hình)

Phế hao cắt  Mét cắt / 3000 × 20 + 100

CPSX cắt — túi nhỏ < 0.07 m²  971 × 1.4 = 1.360 đ/m²

CPSX cắt — túi vừa < 0.20 m²  971 × 1.2 = 1.165 đ/m²

CPSX cắt — túi lớn ≥ 0.20 m²  971 × 0.8 = 777 đ/m²

Thành tiền cắt  CPSX cắt × (Mét cắt + Phế hao) × Khổ cuộn

3. GHÉP  (lớp 2 → 5, truyền xuôi)

Mét đầu vào ghép lớp i  Mét cắt + Phế hao cắt + Σ phế hao ghép lớp trước

Phế hao ghép  Mét đầu vào / 3000 × 20 + 100

CPSX ghép  1.200 × Tổng mét × Khổ cuộn   [1.200 đ/m²]

CP vật liệu ghép  Giá/m² VL × Tổng mét × Khổ cuộn

Giá/m² vật liệu  Giá/kg × Độ dày × Khối lượng riêng / 1000

4. IN  (lớp 1)

Mét in  Mét cắt + Phế hao cắt + Σ phế hao ghép tất cả

Phế hao khởi máy  1m→500 / 2→800 / 3→1100 / 4→1400 / 5→1700 / 6→2000 / 7→2300 / 8→2600

Phế hao chạy  Mét in / 6000 × 40

Phế hao thêm (nếu > 50.000 m)  Mét in / 50000 × 400

CPSX in  Số màu × Giá in 1 màu × Tỉ lệ phủ mực + 1.200 + Phụ phí kim tuyến

Giá in 1 màu: OPP/BOPP = 120 đ/m²,  PET/PA = 135 đ/m²

Phụ phí: Nhũ +500 đ/m²,  Phủ mờ +300 đ/m²,  Nhân công cố định 1.200 đ

CP gia công in  CPSX in × (Mét in + Phế hao in) × Khổ cuộn

CP vật liệu in  Giá/m² VL lớp 1 × (Mét in + Phế hao in) × Khổ cuộn

5. TỔNG CPSX & LỢI NHUẬN

Tổng CPSX  CP in + CP ghép + CP cắt

Tỉ lệ LN — cột 1  < 5tr → 35%   < 20tr → 25%   < 100tr → 18%   ≥ 100tr → 12%

Tỉ lệ LN — cột 2  < 5tr → 30%   < 20tr → 20%   < 100tr → 15%   ≥ 100tr → 10%

Tự động dùng cột 2 khi: ≥ 3 lớp  /  có MPET hoặc AL  /  đáy đứng  /  có zipper

Doanh thu  Tổng CPSX × (1 + Tỉ lệ LN)

Giá vốn+LN / đv  Doanh thu / Số lượng

6. PHỤ KIỆN & ĐÓNG GÓI

Zipper / đv  Bước cắt × 378 đ/m   [378 đ/m]

Băng keo / đv  Bước cắt × 200 đ/m   [200 đ/m]

Quai / đv  1.500 đ/cái   [1.500]

Đóng gói túi / đv  Giá thùng / Số túi mỗi thùng

Đóng gói màng / đv  Giá/cuộn / Diện tích cuộn

Diện tích cuộn màng  Khổ trải × Chiều dài cuộn / Số con hình   [Dài cuộn mặc định 6.000 m]

7. VẬN CHUYỂN & LÃI VAY

Vận chuyển / đv  (Giá/km × Số km) / Số lượng

Lãi vay / đv  (Lãi suất/tháng / 30) × Số ngày TT × Giá vốn+LN   [30 ngày, 0.25%/tháng]

8. HOA HỒNG & GIÁ BÁN CUỐI

Hoa hồng (%)  Tỉ lệ × Giá vốn+LN

Hoa hồng (VND)  Giá trị nhập cố định

Giá bán cuối / đv  Giá vốn+LN + Zipper + Băng keo + Quai + Đóng gói + Vận chuyển + Lãi vay + Hoa hồng

9. TRỤC IN

Chiều dài trục (tự động)  max(0.7,  Khổ trải × Số con hình + 0.1)   [≥ 0.7 m]

Chu vi trục (tự động)  Bước cắt × N   (N nhỏ nhất sao cho ≥ 0.4 m)   [≥ 0.4 m]

Diện tích trục  Chiều dài trục × Chu vi trục

Chi phí trục 1 bộ  Diện tích trục × Đơn giá × Số màu   [Đơn giá 7.300.000 đ/m²]

10. TRỌNG LƯỢNG

GSM lớp i  Độ dày_i × Khối lượng riêng_i   (g/m²)

Tổng GSM  Σ GSM các lớp

Trọng lượng / túi  Tổng GSM / 1000 × Diện tích 1 túi   (gr)

Cộng thêm: Quai +5 gr   Zipper +2 gr   Băng keo +1 gr

Độ dày tổng  Σ Độ dày các lớp + Số lớp ghép × 3   (làm tròn lên bội 5)   [+3 mic/lớp keo]